Инструкционная карта «Обработка подрезов»

Практическая самостоятельная работа для обучающихся по программе «Конструирование, моделирование и пошив одежды» 3 года обучения.

Инструкция: Прочитайте внимательно инструкционную карту «Обработка подрезов», выполните задание и самостоятельно оцените свою работу.

| Описание работы | Рисунок |
| --- | --- |
| Произвести раскрой детали по предложенному лекалу с учётом припусков на швы. |  |
| 1. Проложить две строчки по длинной стороне подреза для образования сборки. Расстояние от среза 0,8 - 1,0 см. |  |
| 2. Стянуть сборку так, чтобы стороны подреза были равными. |  |
| 3. Сложить деталь лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и распределяя сборку равномерно. |  |
| 4. Сметать и стачать подрез со стороны собранной детали, в конце подреза шов постепенно сузить, сводя на нет. Ширина шва – 1,0 – 1,5 см. закончить строчку на 1,0 – 1,5 см длиннее подреза. |  |
| 5. Удалить стежки сметывания. |  |
| 6. Отогнуть шов в сторону той части детали, которая не имеет сборки, и заутюжить. |  |
| 7. Настрочить шов на 1-2мм от линии сгиба. |  |
| 8. Образец отутюжить. |  |

Примечание: Отделочная строчка прокладывается по лицевой стороне.

Критерии оценки практической самостоятельной работы

«Обработка подрезов»

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Самооценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество выполнения раскроя деталей | 6 |  |
| 2 | Соблюдение направления нити основы при раскрое. | 3 |  |
| 3 | Соблюдение технических условий на выполняемые швы. | 3 |  |
| 4 | Качество выполнения ВТО шва. | 3 |  |
| 5 | Равномерность распределения сборки по участку подреза. | 6 |  |
| 6 | Качество выполнения перехода подреза «на нет». | 6 |  |
| 7 | Качество выполнения отделочной строчки. | 6 |  |
| 8 | ВТО готового технического узла. | 3 |  |
| 9 | Соблюдение безопасных приемов труда. | 4 |  |
|  |  | Итого: 40 |  |